|  | Приложение №1 к извещению № 09/16-зкп «Утверждаю» Главный инженер АО «Салехардэнерго» _______________ А.И.Пизняк «___» ____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на обслуживание и текущий ремонт системы АСДУ ТВС

АО «Салехардэнерго»

крышных котельных 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1а, 5.1б, 5.3.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.7,

Ямальский 1-1, Ямальский 1-2, Ямальский - 2, котельной КОС

(наименование объекта)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | 1.1 Производственная программа на 2016 год |
|  | Вид ремонта | 2.1 Сервисное обслуживания, обновление программного обеспечения АСДУ ТВС. |
|  | Перечень работ по сервисному обслуживанию АСДУ | - Контролируемый пункт (КП) - Проверка и устранение ошибок в канале связи с помощью специализированных программ, анализ протокола радиообмена данных. - Замена ПО субблоков/модулей. - Проверка источника гарантированного питания и восстановления их работоспособности. - Проверка надежности соединения цепей заземления в шкафу и восстановление их работоспособности. - Проверка работы концевых датчиков несанкционированного доступа и восстановление их работоспособности. - Проверка измерительных каналов и восстановление их работоспособности. - Проверка работы передающих антенн и восстановление их работоспособности. - Пункт управления (ПУ) - Проверка / восстановление базовых настроек / параметров компьютера - Регламентные работы по обслуживанию и наладке программного обеспечения - Анализ журнала событий, общая оценка состояния системы ПО (ПК). - Устранение возможных неполадок. - Анализ работы ПК по локальной сети и коммутируемым каналом связи. - Восстановление/инсталляция SQL сервера. - Восстановление клиентской частей SQL сервера. - Регламентные работы на SQL сервере, включая тестирование и диагностику на наличие ошибок в Базе данных, проверка настроек. - Оценка работоспособности JOB-ов, репликаций, целостности БД и т.п. - Проверка работоспособности резервного копирования БД. - Удаление устаревших данных. - Устранение иных неполадок. - Выполнение регламентных работ по удалению «мусора» (лишней информации) и сжатия Базы данных сервера. - Анализ журнала событий, общая оценка состояния SQL сервера. - Общая оценка работы ПО АРМа. - Анализ сбойных ситуаций, работа с разработчиками ПО. - Обновление версий. - Общая оценка работы ПО АСДУ ТВС. - Оценка качества связи по соответствующим тэгам сервера, проверка настроек сервера по параметрам связи. - Проверка своевременности доставки данных с контролируемых пунктов на сервер. - Проверка выполнения задач автоматического резервного копирования. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ. | 5.1 Качество выполняемых работ - в соответствии с НТД. |
|  | Дополнительные требования и условия. | 6.1 Время устранения неисправностей в системе – 48 часов с момента подачи Заявки. 6.2 Автотранспорт для проезда на контролируемый пункт предоставляется Заказчиком. 6. Программное обеспечения устанавливаемое /обновляемое в АСДУ ТВС передать заказчику в электроном виде. 6.5 Общую оценку состояния АСДУ предоставить Заказчику в письменном виде с рекомендациями по оптимизации проблемных мест. |
|  | Требования по охране окружающей среды | 7.1 Согласно законодательства РФ. |

| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | А.В.Стогов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер СПК |  | В.К. Ганжуров |
| И.о. начальника ЦТАИ |  | А.М. Авдащенко |