Приложение № 1

к Извещению № 147/16-зкп

Техническое Задание

НА ПОСТАВКУ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ

№ п/п; Наименование поставляемого товара и описание; Ед. изм.; Кол-во. 1; Административное здание для персонала на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм; шт; 1. 2; Производственное здание на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм; шт; 1.

1.Техническое задание: Административное здание для персонала на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм

| Наименование и количество зданий | Административное здание для персонала на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм – 1 шт; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение здания | Для проживания рабочего персонала; |  |  |
| Вариант исполнения | Здание на основе модульных блоков; |  |  |
| Характеристика района | Климатический район – I2 по ГОСТ 16350-80. Нормативная снеговая нагрузка – по СП 20.13330.2011. Нормативная ветровая нагрузка – по СП 20.13330.2011. |  |  |
| Этажность здания | 1 |  |  |
| Внутренняя высота помещений (м) | Не менее 2,0 |  |  |
| Наружная обшивка стен | Профлист с полимерным покрытием С8, изнутри выполнена дополнительная теплоизоляция 100мм минеральной ватой с обшивкой деревянной вагонкой или панелями ЛДСП, ЛМДФ. Пароизоляция – пароизоляционная пленка. |  |  |
| Внутренние перегородки | Деревокаркас, обшит деревянной вагонкой или панелями ЛДСП, ЛМДФ. |  |  |
| Панель основания | - Основа пола: - металлический оцинкованный профлист С8. - Теплоизоляция: - минеральная вата толщиной 100 мм. - Пароизоляция – пароизоляционная пленка. - Напольное покрытие: - на поперечные балки пола установлена обрешётка из бруса; – по обрешетки уложена шпунтовая доска (не менее 16 мм) или древесно-стружечная плита (ДСП, ВДСП) толщиной не менее 16 мм. |  |  |
| Промежуточные стойки | Дополнительное усиление каркаса. Сварное соединение с верхней и нижней рамой. |  |  |
| Панель покрытия | - Конструкция рамы: - стальной специально-гнутый профиль; - 4 сварных угла с проушинами для погрузки. - Кровля: - 2 оцинкованных стальных листа толщиной 0,5 мм (соединение между листами – один двойной стоячий фальц проходящий через всю кровлю). - Теплоизоляция: - минеральная вата толщиной 100 мм. - Пароизоляция – пароизоляционная пленка. - Потолочная обшивка – деревянная вагонка или панели ЛДСП, ЛМДФ |  |  |
| Входная дверь | Утепленная металлическая дверь с наличником, замком и петлями. |  |  |
| Внутренние двери (количество) | МДФ глухие. С коробкой, наличниками с двух сторон, врезными ручками и петлями. Кол-во согласно эскиза. |  |  |
| Окна | Металлопластиковые ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные с откосами. (количество – согласно эскиза) Размер не менее 1000х800 мм. Цвет: белый. 2 москитные сетки. |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |
| Элементы наружной отделки | Проф. Лист с полимерным покрытием; Окна с наличниками; Наружная дверь; Каркас модульных блоков. |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |
| Пол |  | Потолок | Стены |
| Линолеум |  | Деревянная вагонка либо панели ЛДСП, ЛМДФ | Деревянная вагонка либо панели ЛДСП, ЛМДФ |
| Примечание: Плинтуса, галтели, наличники окон, угловые и стыковые элементы – ПВХ. Другая отделка возможна по согласованию. |  |  |  |
| Инженерные системы здания |  |  |  |
| Электроснабжение | Централизованное, согласно действующих норм (СниП, ПУЭ и т.д.), от сети напряжением 380/220В, частотой 50Гц с глухо заземлённой нейтралью. Электропроводка выполнена, открыто в кабель-каналах согласно норм. Подключение к сетям осуществляет Заказчик. |  |  |
| Освещение | Светильники с люминесцентными лампами в каждом помещении (СниП, ПУЭ и т.д.). |  |  |
| Заземление здания | Металлическими заземляющими элементами, соединяются с металлокаркасом здания. Входят в комплект поставки. |  |  |
| Противопожарные мероприятия | Пожарная сигнализация (датчики-извещатели на задымление – 4 шт.) |  |  |
| Вентиляция | Естественная вентиляция через оконную фрамугу. |  |  |
| Отопление | Электрическое. Установлен электроконвектор. |  |  |
| Поставка оборудования | 1.Унитаз – 1 шт. 2. Раковина для умывания – 1 шт. 3. Водонагреватель (30-50 литров) – 1 шт. 4. Электроконвектор 1,5-2 кВт- 2шт. 5. Заземлитель типовой – 1шт. 6. Сетка москитная на окна – 2 шт. 7. Датчики-извещатели на задымление - 4шт. 8. Светильники с люминесцентными лампами – 5 шт. |  |  |
| Поставка товара | Доставку здания на базе модульного блока совместно с оборудованием, осуществляет Поставщик по ж/д до г.Лабытнанги. Дальнейшую доставку до г.Салехард осуществляет Заказчик. |  |  |
| Срок поставки | После подписания договора, в течение 40 (сорока) рабочих дней. Возможна досрочная поставка товара. |  |  |
| Порядок оплаты | Единовременным платежом, в срок не превышающей 30 дней, с момента подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу продукции. |  |  |

Эскиз административного здания для персонала на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм

Примечание: Габаритные размеры,  размеры внутренних помещений модульного блока, а также расположение датчиков-извещателей, могут отличаться от указанных в эскизе, по согласованию с Заказчиком.

2.Техническое задание: Производственное здание на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм

| Наименование и количество зданий | Производственное здание на базе модульного блока размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм – 1 шт; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение здания | Для производственных нужд; |  |  |
| Вариант исполнения | Здание на основе модульных блоков; |  |  |
| Характеристика района | Климатический район – I2 по ГОСТ 16350-80. Нормативная снеговая нагрузка – по СП 20.13330.2011. Нормативная ветровая нагрузка – по СП 20.13330.2011. |  |  |
| Этажность здания | 1 |  |  |
| Внутренняя высота помещений (м) | Не менее 2,0 |  |  |
| Наружная обшивка стен | Профлист с полимерным покрытием С8, изнутри выполнена дополнительная теплоизоляция 100мм минеральной ватой с обшивкой деревянной вагонкой или панелями ЛДСП, ЛМДФ. Пароизоляция – пароизоляционная пленка. |  |  |
| Внутренние перегородки | Деревокаркас, обшит деревянной вагонкой или панелями ЛДСП, ЛМДФ. |  |  |
| Панель основания | - Основа пола: - металлический оцинкованный профлист С8. - Теплоизоляция: - минеральная вата толщиной 100 мм. - Пароизоляция – пароизоляционная пленка. - Напольное покрытие: - на поперечные балки пола установлена обрешётка из бруса; – по обрешетки уложена шпунтовая доска (не менее 16 мм) или древесно-стружечная плита (ДСП, ВДСП) толщиной не менее 16 мм. |  |  |
| Промежуточные стойки | Дополнительное усиление каркаса. Сварное соединение с верхней и нижней рамой. |  |  |
| Панель покрытия | - Конструкция рамы: - стальной специально-гнутый профиль; - 4 сварных угла с проушинами для погрузки. - Кровля: - 2 оцинкованных стальных листа толщиной 0,5 мм (соединение между листами – один двойной стоячий фальц проходящий через всю кровлю). - Теплоизоляция: - минеральная вата толщиной 100 мм. - Пароизоляция – пароизоляционная пленка. - Потолочная обшивка – деревянная вагонка или панели ЛДСП, ЛМДФ |  |  |
| Входная дверь | Утепленная металлическая дверь с наличником, замком и петлями. Кол-во согласно эскиза. |  |  |
| Внутренние двери (количество) | Отсутствуют |  |  |
| Окна | Металлопластиковые ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные с откосами. (количество – согласно эскиза) Размер не менее 1000х800 мм. Цвет: белый. |  |  |
| Наружная отделка |  |  |  |
| Элементы наружной отделки | Проф. Лист с полимерным покрытием; Окна с наличниками; Наружная дверь; Каркас модульных блоков. |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |
| Пол |  | Потолок | Стены |
| Линолеум |  | Деревянная вагонка либо панели ЛДСП, ЛМДФ | Деревянная вагонка либо панели ЛДСП, ЛМДФ |
| Примечание: Плинтуса, галтели, наличники окон, угловые и стыковые элементы – ПВХ. Другая отделка возможна по согласованию. |  |  |  |
| Инженерные системы здания |  |  |  |
| Электроснабжение | Централизованное, согласно действующих норм (СниП, ПУЭ и т.д.), от сети напряжением 380/220В, частотой 50Гц с глухо заземлённой нейтралью. Электропроводка выполнена, открыто в кабель-каналах согласно норм. Подключение к сетям осуществляет Заказчик. |  |  |
| Освещение | Светильники с люминесцентными лампами по 2 шт. в каждом блоке (СниП, ПУЭ и т.д.). |  |  |
| Заземление здания | Металлическими заземляющими элементами, соединяются с металлокаркасом здания. Входят в комплект поставки. |  |  |
| Противопожарные мероприятия | Пожарная сигнализация (датчики-извещатели на задымление – 4 шт, по 2 шт в каждом блоке) |  |  |
| Вентиляция | Естественная вентиляция через оконную фрамугу. |  |  |
| Отопление | Электрическое. Установлен электроконвектор. |  |  |
| Поставка оборудования | 1. Электроконвектор 1,5-2 кВт- 2 шт. 2. Заземлитель типовой – 1 шт. 3. Датчики-извещатели на задымление - 4 шт. 4. Светильники с люминесцентными лампами – 4 шт. |  |  |
| Поставка товара | Доставку здания на базе модульного блока совместно с оборудованием, осуществляет Поставщик по ж/д до г.Лабытнанги. Дальнейшую доставку до г.Салехард осуществляет Заказчик. |  |  |
| Срок поставки | После подписания договора, в течение 40 (сорока) рабочих дней. Возможна досрочная поставка товара. |  |  |
| Порядок оплаты | Единовременным платежом, в срок не превышающей 30 дней, с момента подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу продукции. |  |  |

Эскиз производственного здания на базе модульного блока

размерами не менее (ДхШхВ) 5850х4800х2500мм

Примечание: Габаритные размеры могут отличаться от указанных в эскизе, но должны быть не менее (ДхШхВ) 5850х2400х2500 мм.