Технические требования к оборудованию

| ## Системный Блок | Xарактеристики устройства: Процессор: - Количество ядер: не менее 2х - Количество вычислительных потоков: не менее 4x - Базовая частота каждого ядра: не менее 3,6Ghz - Наличие интегрированного графического ядра - Техпроцесс: не более 22nm - Объём кэш памяти L3: не менее 3Mb - Максимальная рабочая температура не менее 72 °C Материнская плата: - Тип поддерживаемой памяти не ниже: DDR3 1600МГц - Количество слотов DIMM: не менее 2шт - Поддержка двухканального режима - Максимальный объем памяти: не менее 16 Гб - Наличие не менее: 1xPCI-E x16, - Наличие не менее: 2xPCI-E x11 - Порт Ethernet: не менее 1000 Мбит/с - Разъёмы на материнской плате: - Не менее: 2 SATA-разъема 3Гб/с - Не менее: 4 SATA-разъема 6Гб/с - Не менее: 1 разъема USB 2.0 - Не менее: 1 разъема USB 3.0 - Не менее: 1 разъема LPT - Не менее: 1 разъема COM - Разъемы на задней панели: - Не менее: 1xRJ-45 - Не менее: 2 порт PS/2 для подключения клавиатуры и мыши - Не менее: 4xUSB 2.0 порта - Не менее: 2xUSB 3.0 порта - Не менее: 1 порт D-Sub - Не менее: 1 порт DVI-D - Не менее: 3 x audio jacks - Наличие программно – аппаратного комплекса, отвечающего следующим требованиям: - Модуль обеспечивает мониторинг состояния запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства, ведет учет фактам открывания корпуса ПК, отправляем уведомления системному администратору по электронной почте. - Назначение модуля: - Датчик предназначен для информирования системного администратора о вскрытии боковой крышки системного блока с целью контроля возможных несанкционированных изменений аппаратной конфигурации, также предоставляет информацию о запыленности корпуса ПК. - Требования к аппаратной части датчика: - Необходимо обеспечить возможность фиксации факта вскрытия, при полном отсутствии подаваемого к ПЭВМ электропитания, при этом время автономной работы от аккумулятора должно быть не менее 60 дней, а также иметь функцию автоматической подзарядки аккумулятора датчика при появлении электропитания. Полная зарядка аккумулятора не более 3 часов. - Датчик должен иметь универсальное крепление для установки в любом месте корпуса чтобы не мешать установке основных комплектующих компьютера. - Программное обеспечение осуществляет циклический опрос датчика и сигнализирует о вскрытии персонального компьютера. - Программное обеспечение датчика иметь возможность формирования и автоматической отправки электронного сообщения системному администратору с информацией о факте вскрытии конкретного системного блока согласно идентификационного перечня, включая опцию «тихой» отправки без уведомления об этом локального пользователя персонального компьютера. Оперативная память: - Объём: не менее 4Gb - Частота: не ниже 1600Mhz - Тип: не хуже DDR3 DIMM Жесткий диск: - Объём: не менее 500Gb - Объём кэш памяти: не менее 16Mb - Интерфейс не ниже: SATA 6Gb/s - MTBF: не менее 650 тыс. часов Кулер: - Совместим с моделью поставляемого Процессора, - Уровень теплоотвода не менее максимального уровня TDP процессора. - Тип коннектора: не менее 4-pin - Максимальный уровень шума, не более 22дб. Корпус: - Корпус со встроенным источником бесперебойного питания: форм-фактор: АТХ - Модель FOX X-Power II (или эквивалент) - Цвета, использованные в оформлении черный - Материал: сталь стандарт SECC - Толщина металла (мм) не менее 0.5 мм - Кнопки Power, Reset - Кнопка включения ИБП на задней части корпуса - Индикаторы Power - Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 2 - Внутренних отсеков 5,25 дюйма не менее 2 - Разъемы на передней панели: 2*USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2*HD-Аудиоразъема miniJack с подключением к внешним разъемам МП; 2*USB с обозначением "USB CHARGER" (без подключения к внутренним разъемам МП), обеспечены автономным питанием от ИБП 5V, предназначены для подзарядки устройств адаптированных для подзарядки от интерфейса USB (устройства до 2А на один разъем USB). - Световые индикаторы состояния ИБП на лицевой панели - Охлаждение корпуса 1 вентилятор: 90 x 90 мм на задней стенке - Формат ATX - Максимальная длина видеокарты не менее 250 мм - Совместимость Материнские платы ATX - Встроенный заводским способом источник бесперебойного питания должен иметь пассивную систему охлаждения - Источник бесперебойного питания должен иметь металлический перфорированный кожух с местами крепления его к задней и нижней стенке корпуса для обеспечения безопасности при эксплуатации и транспортировке устройства - Тип ИБП: Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают - Максимальная выходная мощность ИБП (ВА) не менее 650 ВА - Эффективная мощность ИБП (Ватт) не менее 300 ВАТТ - Поддержка режима Холодный старт - Функция Green Power\Функция полной работы - Защита: От большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов, провалов, значительного снижения и полного отключения питающего напряжения - Номинальное входное напряжение ИБП 220В - Время реакции ИБП не более 4-10 мс - Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем не менее 6,5ка - Входная розетка питания ИБП - компьютерная, тип IEC-320-C14 - Кол-во выходных розеток с питанием от батареи (тип IEC-320-C13) не менее 2 штук. - Выходные розетки должны быть расположены на задней стенке корпуса в нижней его части. - Подключение устройств к выходным розеткам должно обеспечиваться без вскрытия корпуса. - Тип выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды - при работе в автономном режиме и синусоида при работе от сети - AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) - Аккумуляторная батарея не менее 7.0 А·ч Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотные; 12 В, время зарядки до 85%-не более 4 часа, время зарядки до 90 % - не более 8 часов - Размер (ширина х высота х глубина) не более (мм D178 x W420 x H415 mm - Вес кг не более 7,40 - Вес с упаковкой кг не более 8,50 Блок питания: - Блок питания, мощностью не менее ATX 12V v.2.3 - Мощность блока питания не менее 500 Вт - Формат ATX - Коннектор питания мат.платы, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) - Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем - Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 3/1/2 Гарантия на системны блок, не менее 36 месяцев |
| --- | --- |
| ## Клавиатура | Xарактеристики устройства: - Интерфейс подключения – USB, - Количество клавиш, не менее 104шт, - Длинна кабеля, не менее – 1,4м |
| ## Мышь | Xарактеристики устройства: - Интерфейс подключения – USB, - Количество клавиш, не менее 3шт, - Длинна кабеля, не менее – 1,4м, - Разрешение оптического сенсора, не менее - 800dpi |
| ## Монитор | Xарактеристики устройства: - Диагональ, не менее 20" - Область обзора по горизонтали не менее 90° - Область обзора по вертикали не менее 60° - Разрешение, не менее 1920x - Яркость, не менее 250 кд/м2 - Контрастность, не менее 600:1 - Время отклика, не более 5мс - Не менее: 1 порт D-Sub - Не менее: 1 порт DVI-D - Матовая поверхность |
| ## Требования к остальному оборудованию | В соответствие со спецификацией |

Начальник СИТиС						В.С. Верниковский